Testplan for Pomodoro-klokke

Denne testplanen dekker testing av en Pomodoro-klokke implementert med Arduino. Klokken har tre hovedfunksjoner:

- Vanlig nedtelling: En enkel timer som teller ned fra en satt tid.

- Egendefinert Pomodoro: Brukerdefinerte intervaller for arbeid og pause, basert på Pomodoro-teknikken (typisk 25 minutter arbeid + 5 minutter pause, men tilpassbart).

- Presets: Forhåndsdefinerte innstillinger for Pomodoro-sykluser, standard (25/5), lang (40/10) eller kort (45/15).

Målet med testen er å verifisere funksjonalitet, pålitelighet og brukervennlighet. Testene inkluderer funksjonelle tester, med Arduino-komponenter som LCD-display, knapper, buzzer og LED.

Testmiljø

- Hardware: Arduino Uno (eller lignende), LCD-display, 4-6 trykknapper (for start/stop, modusvalg, tidjustering), buzzer, breadboard og jumper wires.

- Software: Arduino IDE for kompilering og opplasting av kode. Kodebasen er skrevet i C++ for Arduino.

- Testverktøy: Multimeter for å måle signaler, stopwatch for tidtaking, og serial monitor i Arduino IDE for debugging.

- Testpersoner: 1-2 testere med grunnleggende kjennskap til Arduino.

- Forutsetninger: Klokken er korrekt koblet og kodet. Strømtilførsel via USB eller batteri. Tester utføres i romtemperatur uten forstyrrelser.

Testomfang og -kriterier

- Inkludert: Funksjonell testing av de tre modusene, input/validering, alarmutløsing, displayoppdatering og reset-funksjon.

- Alle testcases må passere uten krasj, eller uventet atferd.

Testcases
Testcases er organisert etter funksjon. Hver case inkluderer: ID, Beskrivelse og Forventet resultat

Testcases for vanlig tidtaking

| Testcase ID | Beskrivelse | Forventet resultat | Test Fullført |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-1 | Start nedtelling fra standardtid (f.eks. 10 minutter) | Display viser nedtelling i realtid, buzzer piper ved 00:00, og klokken stopper. LED viser når 80%,60%,40% og 20% av tiden har gått |  |
| TC-2 | Juster tid opp/ned med knapper før start | Tid endres korrekt (f.eks. fra 10:00 til 15:00) |  |
| TC-3 | Gjenoppta nedtelling. | Telling stopper ved pause, fortsetter fra samme tid ved gjenoppta. |  |

Testcases for egendefinert pomodoro

| Testcase ID | Beskrivelse | Forventet resultat | Test fullført |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-4 | Sett egendefinert arbeidstid (f.eks. 30 min) og pausetid (f.eks. 7 min), start syklus. | eller ned arbeid, buzzer ved slutt, starter pause automatisk, buzzer ved pause slutt, og gjentar syklus hvis satt til flere runder. LED viser når 80%,60%,40% og 20% av tiden har gått |  |
| TC-5 | Juster antall sykluser (f.eks. 4 runder) | Etter hver full syklus (arbeid + pause), starter ny runde; lang pause etter siste |  |
| TC-6 | Avbryt syklus og reset. | Tilbake til hovedmeny, ingen resterende telling. |  |

Testcases for presets

| Testcase ID | Beskrivelse | Forventet resultat | Test Fullført |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-7 | Velg preset "Standard" (25/5) | Laster forhåndsdefinerte tider, starter Pomodoro-syklus korrekt |  |
| TC-8 | Velg flere presets: 40/10, og 45/15). | Hver preset laster unike tider, display viser preset-navn. |  |

Generelle tester

| Testcase ID | Beskrivelse | Forventet resultat | Test Fullført |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-9 | Displayoppdatering under alle modus | Real-time oppdatering uten flimring eller feilvisning |  |
| TC-10 | Buzzer og alarmtester | Piper korrekt ved slutt av intervaller |  |
| TC-11 | Ytelsestest: Kjør kontinuerlig i 1 time. | Ingen tidavvik eller krasj |  |
| TC-12 | Power cycle: Slå av/på midt i telling. | Starter på nytt fra hovedmeny |  |

Brukeropplevelse

Formålet med testing av brukeropplevelsen (UX) er å evaluere hvor intuitiv, effektiv og behagelig Pomodoro-klokken er å bruke for en enkeltperson. Dette innebærer å vurdere hvordan brukeren interagerer med Arduino-basert hardware (knapper, display, buzzer) og programvaren som styrer de tre funksjonene: vanlig nedtelling, egendefinert Pomodoro og presets. Testingen fokuserer på brukervennlighet, klarhet i grensesnittet, responsivitet og generell tilfredshet.